江西省水利科学研究院档案室设备采购

竞争性谈判文件

（项目编号：JXSKY2018E001）

江西省水利科学研究院

2018年5月

- 第一部分 谈判邀请书

经江西省水利科学研究院院长办公会研究决定，拟采取竞争性谈判的方式对江西省水利科学研究院档案室设备采购项目进行招标，现邀请贵单位参加，并提交密封响应文件。

有关事项告知如下：

1、项目名称：江西省水利科学研究院档案室设备采购

2、采购预算49万元

3、购领招标文件时间 和方式： 请登录江西省水利科学研究

网站（http://www.jxsks.com/） 招标信息处下载或现场领取

4、联系人及联系电话: 李峰森/13970902366

5、投标截止时间: 2018年5月10日上午9:30整

6、开标时间: 2018年5月10日上午9:30

7、开标地点： 江西省水利科学研究院办公大楼1804会议室

- 第二部分 投标人须知

- 一、投标人资格要求

1、投标人必须是具有独立法人资格且在有效营业范围内；

2、 必须是《江西省本级国家机关、事业单位、社会团体2018-2019年度木制家具、竹制家具、金属家具政府采购协议供货（赣财购【2017】66号）》中标入围企业；

3、投标人具有良好的税收完税证明及社保缴纳证明；

4、投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

6、无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与投标有关的全部费用。

- 二、投标人资格证明材料

1、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（如三证合一提供营业执照副本即可）；

2、提供《江西省本级国家机关、事业单位、社会团体2018-2019年度木制家具、竹制家具、金属家具政府采购协议供货》入围企业证明材料并加盖公章；

3、法定代表人身份证复印件加盖公章；

4、委托代理人授权委托书及本人身份证原件。

- 三、采购需求

- 3.1 货物需求

货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双柱式 档案密集架 | W5000*D600*H2400（五组一列，23列） | 165.6立方米 |
| 2 | 双柱式 档案密集架 | W5000*D550*H2400（五组一列，22列） | 145.2立方米 |
| 3 | 密集底图柜 | W5000*D950*H2400（五组一列，1列） | 11.4立方米 |
| 4 | 双层电子保密柜 | W900*D430*H1800 | 2组 |
| 5 | 双层薄边 文件柜 | W900*D400*H1850 | 4组 |
| 6 | 八斗防磁柜 | W520*D570*H1700 | 1组 |

- 3.2 参数需求

- 3.2.1手动密集架技术标准和相关技术不低于以下规范：

GB/T13667.3-2013手动密集架技术条件

GB/T13667.4—2013电动密集书架技术条件

GB/T708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T710-2008优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

GB711-2008优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T11253-2007碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T6807-2001钢铁工件涂装前磷化处理技术条件

GB/T699优质碳素结构钢技术条件

GB/T1720-79漆膜附着力测定法

GB/T4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T1804-1992公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

GB/T8162-1999结构用无缝钢管

GB/T9439-2010灰铁铸件

GB/T8350-2003/ISO1977:2000输送链、附件和链轮

GB/T2006-2006热固性粉末涂料标准

- 3.2.2密集架结构性能及材料要求：

1、结构要求

（1）密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、 门板及侧护板）等零（部）件组合而成。

（2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。

（3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。

（4）轨道应固定，轨道与地面紧密贴合。

2、传动机构要求

（1）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。

（2）摇手柄：采用圆盘式摇把，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。

（3）传动部件要求：

传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。

齿轮：采用齿轮为18－36齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

轴承：采用P204E级调心轴承。

紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。

滚轮：采用高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整成凹凸型(滚轮的外圆柱面两边精加工成型‘凹’型结构，‘凹’型两边高度为5mm，使轨芯嵌入凹槽内行走，防止脱轨现象。

3、底盘要求

底梁3.0mm厚优质冷轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁各段连接采用螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，底梁节与节之间中隔板三折弯成型两头冲有矩形槽，正面折弯宽98mm±2mm，在插立柱位置与纵梁连接，使底梁架体不扭曲、错位和变形。以供立柱插入后用螺栓紧固。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底梁两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板.底盘传动系统采用齿轮传动杜绝老式链条传动用久后链条拉长脱链现象，齿轮防锈侵泡在齿轮油中润滑减少传动阻力。

4、导轨要求

轨芯采用φ20实心冷拉圆钢，镶嵌在铝合金轨道板上圆弧槽内，使架体运行更加平稳，不脱轨；轨道板采用6.0mm厚优质铝合金，一次成形，三折弯，整体无焊接，分段连接，膨胀螺栓紧固于地面；轨道板耐腐蚀、永不生锈。

5、立柱要求

采用1.5mm厚优质冷轧钢板，正面截面为50*46mm。一次成型，立柱两面冲裁双排可上、下调节的挂孔，孔距为52mm。每个挂孔规格：30*4.5mm,并排孔距为20mm。成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过螺栓紧固，立柱上端与顶板通过螺栓紧固，使立柱顶部形成整体，增强架体的整体刚性。

6.搁板、挂板要求

（1）搁板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，九面八折弯一次成形，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋规格4.0*2.0mm，辅筋规格2.0*1.5mm，侧面压制一组圆筋，每组压筋数2条，主筋规格4.0*2.0mm，辅筋规格2.0*1.5mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。

（2）选用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型。挂板挂钩采用单边双排双挂钩双边八挂钩模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，挂板组装后平整牢固，使得挂板承重更大、更稳。

（3）挡棒采购用1.0mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型， 折弯尺寸15*13mm，U型状，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度。

7、侧护板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求

（1）侧板采用1.0厚优质冷轧钢板，整体为横三节式，中间冲凸包，颜色与上下两节区分。整体门型结构，门筋直径Φ30mm。上节上沿回纹设计，款式新颖，人性化设计，增大立面强度及冲击力，架体外观及结构设计新颖。

- 门板采用1.0厚优质冷轧钢板，背面中间点焊加强筋，花纹结构，美观大方。右门上装有密集架专用豪华闪电锁。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

- 顶板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。

- 防尘板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。

- 防鼠板：采用0.8mm厚优质冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观。

- 标签框：材料采用铝合金制作，规格为100mm*130mm。

8、工艺要求

（1）投标企业应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全

（2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕

（3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整

（4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求

（5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB-T13667.16.3档案管理要求，色泽应一致，喷涂无死角。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标，漆面应均匀光滑、无划痕。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。

（6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。

（7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

9、载重性能要求

（1）单面搁板上均布载重60kg，最大挠度为5mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形。

（2）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重60kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。

（3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。

10、外观质量要求

（1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

（2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

- 3.2.3其他文件柜等参数要求：

1、双层薄边文件柜技术参数：

规格：宽900*深400*高1850，采用0.6mm厚优质冷轧钢板制作，薄边生产工艺，左右及上中围边宽度均为12mm，嵌入式硬塑拉手规格≧长210mm*宽25mm，整体拆装式结构，门板为纯白色，其余均为深灰色。

2、双层电子保密柜技术参数：

规格：W900*D430*H1800，采用厚度为1.0mm厚的冷轧钢板制作，上下开门结构，每门配置一把国家保密局认证电子密码锁，颜色为烟灰色。

3、八斗防磁柜：

规格：W520*D570*H1700，采用厚度为0.8mm冷轧钢板制作，表面烤漆处理，门边贴防磁条无缝闭合，分上下开门结构，每门内四抽设计。

- 四、招标文件

1、投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应可能导致投标被拒绝。

2、投标人如对招标文件有疑问，可以书面或电话的形式向招标单位江西省水利科学研究院科技服务科咨询,涉及本次招标业务的解释权归属于江西省水利科学研究院科技服务科。

3、在投标截止前，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，并通知投标人。

- 五、响应文件

1、响应文件的组成:

（1）投标人响应书；

（2）投标报价明细表；

（3）法人代表授权书;

（4）投标人的资格声明；

（5）资格证明文件。

2、投标报价

（1）投标人应提供准确的投标报价明细表，如果因投标人原因引起的报价失误，同时又被招标时所接受，其后果由投标人自负。

（2）本次招标采用最低价评标法。

- 六、投标文件的式样和签署

1、投标文件一式3份，其中正本1份，副本2份，全部封装在一个文件袋中，投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本和副本不符，请加以说明并以正本为准。

２、投标文件必须密封并加盖法人和投标单位印章。否则视为无效。

- 七、投标无效

没有对投标文件作实质性响应的下列情况之一，其投标无效:

1、投标人有违反国家法律、法规的行为，其投标无效。

2、超出经营范围投标的；

3、投标人资格证明文件不全的；

4、投标价格不固定的；

5、 投标文件内容编制不符合要求的、封贴处没有密封签章的（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）；

6、投标人的投标文件内容不真实的，其投标无效；

7、评标专家组认定投标报价低于成本价的，其投标无效；

8、投标书逾期送达。

- 八、开标与评标

1、江西省水利科学研究院科技服务科按招标文件规定的时间、地点组织开标。

2、邀请院相关管理部门及专业部门人员成立评标小组，对具备实质响应的投标文件进行评价和比较。

3、评标原则：评标严格按照招标文件的要求和条件进行，主要依据标书的各项内容及评分办法。

4、评分办法：采用低价评分法，评标小组对满足资格条件和符合采购需求的投标文件进行评议，按投标报价由低到高顺序排列。

5、评标保密

（1）有关响应文件的审查、澄清、评价、比较以及有关合作意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评标工作无关的人员;

（2）投标人无故干扰评标小组的评标活动，将废除其投标，并承担相应的法律责任。

- 九、确定中标单位

1、科技服务科根据评标小组的评标结果确定中标单位。

2、如果中标单位不能履行投标文件中的各项服务承诺或由于不可抗力等原因不能履行业务支撑的，江西省水利科学研究院将取消其中标资格，并根据评标排名依次进行商务谈判，确定最终中标单位。

- 十、其他事项

1、投标有效期:投标截止日期后30天。

2、江西省水利科学研究院科技服务科无义务向未中标的投标人退还投标文件。

3、江西省水利科学研究院科技服务科有权对未中标的投标人不作任何未中标原因的解释。

- 第三部分 投标文件格式

- 一  响应函

致：

依据贵方项目名称          项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交响应文件。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受竞争性谈判文件的各项要求，遵守各项规定，按要求提供报价。

2、有效期为投标截止之日起90天。

3、我方已经详细地阅读了全部竞争性谈判文件，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

供应商名称(盖章)：

地址：

传真：                            电话：

法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

日期：

- 二  报价表

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 栏数不够请自行增加。

供应商名称：      （加盖公章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）（签章）：

日期：         年      月     日

- 三  法定代表人授权书

致：

兹委托       为我单位授权代表人，就      项目签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：法定代表人及委托代理人身份证

四  供应商的资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 邮政编码 |  | 传真 |  |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

五  资格证明文件

1、有效的“营业执照”副本、税务登记证、组织机构代码证；（如提供三证合一同样有效）。

2、《江西省本级国家机关、事业单位、社会团体2018-2019年度木制家具、竹制家具、金属家具政府采购协议供货》入围企业证明材料。

3、税务部门出具的2018年其中任一月份缴纳税收凭据（增值税或营业税）。

4、2018年其中任一月份社会保险费缴款专用收据或2018年其中任一月份社会保险费缴款清单。

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖单位公章。

6、竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

- 六  售后服务承诺书

- （格式自拟）

## 七  其他资料

（供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交）